Технический экзамен для проверки  подготовки кандидатов на Школу Инструкторов.

Экзаменуемые разбиваются на пары жеребьевкой на пары. Экзаменуемые должны заранее приготовить все необходимое снаряжение для сдачи экзамена. Один из экзаменуемых выполняет роль «пострадавшего».

Начальная позиция: экзаменуемый стоит на самостраховке на станции, страхует напарника с помощью спускового устройства в положении «автоблок», напарник зависает, имитируя получение травмы.

Действия экзаменуемого:
- спуск пострадавшего на 3-5 метров (имитация спуска на полку). Спуск осуществляется переходом на спуск на узле УИАА на станции, или на спусковом устройстве, закрепленном на станции в положении «редирект». Выбор способа определяется экзаменатором.
- последующий подъем пострадавшего полиспастом на 3-5м. Варианты блокираторов обратного хода: с/у в положении автоблок, узел гарда, схватывающий узел. Вид блокиратора обратного хода определяется экзаменатором. Кратность полиспаста определяется экзаменуемым самостоятельно, для достижения подъема на заданную высоту.
- спуск пострадавшего вместе с сопровождающим до земли методом «тандем-противовес», продергивание веревки.

Контрольное время упражнения — 30 мин.

Экзамен считается сданным, если экзаменуемый без потери страховки себя и пострадавшего выполнил все операции, уложившись в контрольное время.

Необходимое снаряжение  (обеспечивается экзаменуемыми):

1. Личный комплект одежды теплой + штормовой верх и низ, личная аптека, фонарь, термос, очки, крем, ботинки горные.
2. Беседка страховочная, EN 12277, 1 шт.

3. Каска, EN 12492, 1 шт

4. Веревка основная, EN 892, 1 шт
5. Страховочно-спусковое устройство, типа «реверсо», EN 15151-2, 1 шт
6. Муфтованные карабины, EN 12275/EN 362, без ограничений по количеству.

7. Немуфтованные карабины, EN 12275/EN 362, 2-5 шт,

8. Репшнур 7мм, не более двух длинных отрезков (5-6 м), один короткий - (2 м).

9. Перчатки для работы с веревкой по желанию\погоде.