ВНИМАНИЕ! Курс предъявляет жесткие требования к вашему снаряжению. Все снаряжение, используемое на курсе, должно соответствовать требованиям безопасности. Не соответствующее требованиям снаряжение будет отбраковано. Курсант без снаряжения не будет допущен к занятиям! Требования к снаряжению указаны ниже. Если у Вас есть вопросы по допуску того или иного снаряжения к занятиям задумайтесь об этом заранее. На месте вы сможете рассчитывать только на лагерный прокат снаряжения, а его возможности ограничены. Вопросы можно задавать по адресу: leonkins@mail.ru.

Общие критерии для оценки пригодности страховочного снаряжения:

- Сертифицировано для занятий альпинизмом

- Не имеет видимых критических повреждений

- Имеет не истекший срок службы

- История использования вам известна

Для участия в УТС  Жетон «Спасение в горах»  Вам понадобится следующее снаряжение:

- ИСС – беседка  альпинистская.

- Веревка основная статическая или динамическая, 50 – 60м.

- Карабины 10 шт, желательно HMS.

- Репшнур 17 метров, 7мм диаметром (обязательно 7мм, 6мм - не подойдет!) если приобретаете новый перед курсом. В числе прочего применяется для страховки и для вязки узлов Прусика. Поэтому должен быть новый и мягкий, от известного вам солидного производителя. Допускается иметь два отрезка по 5-7 м и еще один отрезок 3-5 м, если уже порезали.

- Каска альпинисткая. Не привозите каски для водного слалома, велосипеда, работ на высоте или для сноуборда!  Сертифицированная (строго EN12492!), без повреждений. Осмотрите внутреннюю часть каски - пенопласт не должен быть потрескавшимся, не должно быть вмятин на внешней скорлупе).

- Самостраховочные "усы" из основной динамической веревки (можно связать из 4 метрового отрезка динамической веревки или произведенные фабрично - сертифицированные). Если используете регулируемые усы – убедитесь, что они подходят для использования в целях самостраховки (не для работ на высоте, не только для ИТО).

- Страховочно-спусковое СТАКАН с автоблоком (ЛУКОШКО, ATC-Guide, Reverso, Piu и т.д.), устройство другого типа не подойдет.

- Жюмар - Минимум 1 шт, по возможности – 2 шт.

- Ролики «прусик-блок» небольшого размера. Минимум 1 шт, по возможности – 2 шт.

- Петля станционная 120-240 см длиной - 2шт.

- Ледобур - 3шт., не короче 14 см.

- Ледоруб классический прямой.

- Закладки + френды 5 шт. (всего на человека), разных размеров.

- Крючья скальные 2-3 шт. (всего на человека), разных типоразмеров.

- Молоток (по возможности/желанию)

- Оттяжки или петли – удлинители 60см. – 5 шт. + на каждой по 2 немуфт. Карабина

- Кошки альпинистские (подогнанные под ваши ботинки и наточенные)

- Лавинное снаряжение: бипер, зонд, лопата (обязательно каждому!).

- Перчатки для работы с веревкой, желательно специальные (кожа или заменитель), не  флис и не нейлон!

- Фонарик налобный с батарейками.

- Очки солнцезащитные  (3-4 степень защиты).

- Рюкзак для выходов на занятия до 2 дней в высокогорье.

- Треккинговые палки

- Палатка (место в палатке)

- Спальник теплый (ориентировочно комфорт  –10),

- Коврик

- Нож, ложка, миска, кружка.

- Термос

- Горелка, бойлер, газ. 1 комплект на 3-4 человека.

- Крем от загара.

- Аптека первой помощи + 4-5 бинтов обязательно. Лекарства личные - по желанию.

- Альпинистские ботинки. (в числе прочего предполагаются многочасовые занятия на леднике).

- Скальные туфли (по возможности/желанию).

- Скальные кроссовки. Не беговые, а специализированные (по возможности/желанию).

- Кроссовки для бега (по возможности/желанию).

- Обувь для базы/душа

- Штормовая и теплая одежда, соответствующая сезону (включая теплые перчатки, шапку, пуховку, запас сухой и сменной одежды). В межсезонье в районе очень неустойчивая погода, снег с дождем, вероятность промокания каждый день велика.

- Блокнот, ручка, карандаш.

- Часы наручные.

- Компас.

- GPS (по возможности/желанию).

- Фотоаппарат (по возможности/желанию).

- Рация (по возможности/желанию)

- Мобильный телефон, з\у. (по возможности/желанию).

- Ноутбук, нетбук, портат. комп. или планшет – желательно.

- Армированный скотч.

- Запасные батарейки, зарядные устройства.